# WIRING SUMMARY

Arduino UNO → L298N Motor Driver

| Arduino Pin | L298N Pin | Function |
| --- | --- | --- |
| D2 | IN1 | Left motor direction |
| D6 | IN2 | Left motor direction |
| D7 | IN3 | Right motor direction |
| D8 | IN4 | Right motor direction |
| D9 | ENA | Left motor speed (enable) |
| D10 | ENB | Right motor speed (enable) |
| GND | GND | Common ground |

Arduino UNO → Ultrasonic Sensor (HC-SR04)

| Arduino Pin | Sensor Pin |
| --- | --- |
| D11 | Trig |
| D12 | Echo |
| 5V | VCC |
| GND | GND |

Arduino UNO → Servo Motor

| Arduino Pin | Servo Wire |
| --- | --- |
| D3 | Signal (orange/yellow) |
| 5V | Power (red) |
| GND | Ground (brown/black) |

L298N → Motors & Power

- OUT1, OUT2 → Left side DC motors (2x)

- OUT3, OUT4 → Right side DC motors (2x)

- 12V input terminal → Battery pack (2x 3.7V Li-ion, ~7.4V total)

- 5V output (if jumper is on) can optionally power the Arduino, or keep Arduino powered separately via USB/barrel jack